半偏法测量电阻再研究

刘霁华

(本文发表于《物理教学》2007年第9期)

《物理教学》2006年12期21页刊登了一篇半偏法测电阻的文章，该文对两种半偏法的测量及误差作了定性分析。笔者认为，这两种电路一般只用来测量电表的内阻，如用来测量一个未知的定值电阻，其精确性很难把握，是不妥的。本文将对原文作出分析，并对这两种电路测电表内阻的问题作定性和定量的比较研究。

一．两种半偏法测量的定性研究

1．电压半偏法

图1为测量电压表内阻RV的测量电路，R0为阻值很小的变阻器，R'为阻值很大的变阻箱，先将变阻箱R'调节到0（也可如原文那样用一并联的开关将其短路），合上S，调节R0使电压表满偏，再保持R0不变，调节变阻箱使电压表半偏，记下变阻箱的读数R'，当RV比R0大的多时（实验中由于电压表的电阻是未知的，一般可要求R'比R0大的多），回路总电阻近似不变，流过R0的电流近似不变，电压表支路分流极小，这样并联部分的分压近似不变，则可认为RV与R'分压相等，RV＝R'。但由于S闭合后调节R'与RV串联，支路总电阻增大，其分压也有所增大(比原来电压表的满偏电压)，所以变阻箱的分压比电压表的分压（现在的半偏电压）大，则R'＞RV，即测量值偏大。所以只有观察到R'远大于R0，该电路测量才是精确的。

如果将电压表再与一个未知待测电阻Rx并联（如原文中图1），该电路测出的将是电压表电阻RV与未知电阻Rx的并联总电阻，为得到Rx较为精确的值，这就要求RV远大于Rx，即Rx应为较小阻值的电阻，但由该电路测量条件知，RV与未知电阻Rx的并联总电阻又必须远大于R0，则Rx又应为较大的电阻。这样，必须在RV ＞＞Rx＞＞R0的条件下测量才可行，由于Rx、RV都是未知的，在操作中就很难把握其范围，即使实验时观察到R'远大于R0，用R'代表Rx也难保证其准确性，因而原文将这种电路用来测量一个未知定值电阻Rx是不妥的。

2．电流半偏法

图2为测量电流表内阻Rg的电流半偏法测量电路，R0为阻值很大的变阻器（或电阻箱），R'为变阻箱，先合上S1，调节R0使电流表满偏，再保持R0不变，调节变阻箱使电流表半偏，记下变阻箱的读数R'，当R0比R'（或Rg）大的多时，回路总电阻近似不变，干路电流近似不变，则可以认为两支路电流相等，Rg＝R'。但由于S2闭合时，回路总电阻有所减小，实际上回路的总电流会有微小的增大，所以流过R'的电流比电流表的电流略大，由并联的分流原理得R'＜Rg，即测量值偏小。所以只有观察到R'远小小于R0，该电路测量才是精确的。

如果将电流表再串联一个未知电阻Rx（如原文中图2），该电路测出的将是电流表电阻RA与未知电阻Rx的串联总电阻，这就要求RA远小于Rx，即Rx应为较大的电阻，但由该电路测量条件可知，RA与未知电阻Rx的串联总电阻又必须远小于R0，即Rx又应为较小的电阻，这样，必须在R0 ＞＞Rx＞＞RA的条件下测量才可行，由于RA、Rx都是未知的，这同样在操作中就很难把握其范围，即使实验时观察到R0远大于R'，用R'代表Rx也难保证其准确性，因而原文将这种电路用来测量一个未知的定值电阻也是不妥的。

二．两种半偏法误差的定量研究

1．电压半偏法

图1中为运算简便设R＝R0＋r，将变阻箱调节为0（也可如原文用一并联的开关将其短路），合上S，调节R0使电压表满偏，又设滑动头左右两边电阻分别为R1、R2(R2中包括内阻r)，则R＝R1+R2，设电压表的满偏电流为IV，内阻为RV，回路总电流为：IVRVR1+IV，由闭合电路欧姆定律可得：

E=IVRV+(IVRVR1+IV)R2=IV(RVR2R1+RV+R2)                             ⑴

保持R0不变，调节变阻箱使电压表半偏，则电压表的电流为IV2，有：E=IV2(RV+R')+(RV+R')IV2R1+IV2R2                                    ⑵

2E=IVRV+IVR'+IVRVR2R1+IVR'R2R1+IVR2=IV(RVR2R1+RV+R2)+IVR'(R1+R2)R1即：2E=IV(RVR2R1+RV+R2)+IVR'RR1                                        ⑶

联立⑴、⑶得：E=IVRR'R1                                                     ⑷

联立⑴、⑷得：RV=R'−R1R2R＜R'                                           ⑸

即用R'表示RV使测量值偏大，定量分析与定性分析的结果是一致的。

由于R＝R1+R2，所以R1和R2都小于R，则R1R2＜R2，R1R2R<R，所以当R'远大于R时，就有R'远大于R1R2R，又由于R＝R0＋r≈R0，所以当R'远大于R0时，（一般要求R'＞100R0），就有RV≈R'。

相对误差为：δ＝R'−RVRV=R1R2RRV                                             ⑹

由于R1＋R2是一定值，所以当R1＝R2＝R2时，R1R2＝R24为其最大值，所以δ＜R4RV≈R04R'，当R'＞＞R0时，一般要求R'＝100R0，相对误差δ＜0.25%.

2．电流半偏法

图2中为运算简便设R＝R0＋r，合上S1调节R0使电流表满偏时，有：

E＝Ig（R＋Rg）                                                                 ⑺

再合上S调节变阻箱使电流表半偏时，设干路总电流为I，有：

E＝I（R＋R'RgR'+Rg）                                                           ⑻

并联的电压相等：12IgRg＝IR'RgR'+Rg                                              ⑼

⑻⑼相比得并整理得：2E＝Ig（R＋Rg）＋IgRgRR'                                    ⑽

联立⑺、⑽得：E＝IgRgRR'                                                        ⑾

由⑺、⑾联立得：Ig（R＋Rg）＝IgRgRR'，消去Ig解得：

Rg＝RR'R−R'＝R'1−R'R>R'                                                      ⑿

即用R'表示Rg使测量值偏小，定量分析与定性分析的结果是一致的。

当R远大于R'时，由于R＝R0＋r≈R0，则当R0远大于R'时（一般要求R0＞100R'），有Rg≈R'。实验的相对误差为：

δ＝|Rg−R'|Rg=R'R                                                        ⒀

在R0＞100R'时，δ＜1%。比较⑾、⒀两式，还可得到相对误差的另一种表达式：

δ＝R'R＝IgRgE                                                              ⒁

由此可以看出，对于一确定的电流表，在滑动变阻器限流作用足够的情况下，取电动势较大的电源，实验的误差较小。

三．两种半偏法的修正电路

由于图1电路的误差原因是电阻箱调节后，并联部分电阻增大，使得其分压增大（比原满偏电压），如果在电阻箱和电压表支路两端再并联一个量程较大的同级别的电压表，直接读出此时的电压，则可得到待测电压表的内阻的准确值。如图3为修正后电路，调节R0、R1，使两电表有合适的读数U1、、U2，并读出电阻箱的读数R1，则由：RVR1=U1U2−U1，得：RV=U1U2−U1R1

由于图2电路的误差原因是S2闭合后回路电流发生了改变，如果在干路中再接入一个量程较大的同级别的电流表，直接读出此时的干路电流，则可得到待测电流表的内阻的准确值。如图3为修正后电路，调节R0、R1，使两电流表有合适的读数I1、I2，并读出电阻箱的读数R1，则由：RgR1=I2−I1I1，得：Rg=I2−I1I1R1

事实上，实验过程中由仪表的读数带来的误差远远超过了电路本身的系统误差，所以上述图1、图2的实验在满足测量条件的情况下是精确可行的，重要的是要在实验中保证电表（半偏、满偏）调节精确。